| Zum besseren VergleichX20 Steckers am Tigra / Corsa... |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PIN | Funktion | Farbe | Anschluss an |  |
|  | 1 | Glühlampenkontrolle | Weiß-grün | Glühlampenkontrolle Pin 1 (Weiß-grün) oder Masse |  |
|  | 2 | Kontrollschalter Kühlmittel | Braun-blau | Kontrollschalter Kühlmittel oder Masse |  |
|  | 3 | Kontrollschalter Motoröl | Blau-rot | Masse |  |
|  | 4 | Bremslichtschalter | Schwarz-gelb | Zum Bremslichtschalter (Schwarz-gelb) |  |
|  | 5 | +12V Kl. 15 | Schwarz | Stecker X23 Pin 5 (Schwarz) |  |
|  | 6 | ----- | ----- | ----- |  |
|  | 7 | ----- | ----- | ----- |  |
|  | 8 | ----- | ----- | ----- |  |
|  | 9 | ----- | ----- | ----- |  |
|  | 10 | ----- | ----- | ----- |  |
|  | 11 | Einspritzanlage (nur bei ält. MIDs) | Rot-weiß | Parallel an Einspritzventile (Zylinder 3) bzw. Bezinpumpenrelais (Rot-blau) , siehe Schaltplan |  |
|  | 12 | ----- | ----- | ----- |  |
|  | 13 | Masse | Braun | Stecker X23 Pin 3 (Braun) |  |
|  | 14 | Diagnose | Braun-grau | Diagnosestecker Pin G bzw. Pin 8 |  |
|  | 15 | Diagnose | Braun-rot | Diagnosestecker Pin D bzw. offen daneben hängen!! Lassen |  |
|  | 16 | Schalter MID (Reset) | Braun-weiß | Zum Lenkstockschalter Taster Reset |  |
|  | 17 | Schalter MID (Set) | Braun-rot | Zum Lenkstockschalter Taster Set |  |
|  | 18 | Geber Kraftstoff | Blau-schwarz | Zum Tankgeber (Tacho Pin 18 Blau-schwarz) |  |
|  | 19 | ----- | ----- | ----- |  |
|  | 20 | Geber Wegstreckenfrequenz | Blau-rot | Zum WFG Geber (Tacho Pin 25 Blau-rot) oder Pin 12 am X23 |  |
|  | 21 | Steuergerät Einspritzsignal | Schwarz-braun | Zum Steuergerät Pin B12 (X14XE/X16XE) bzw. Pin 16 am Stecker X66 (X10XE/X12XE, siehe Infos Seite 19 ) |  |
|  | 22 | Geber Außentemperatur | Blau | Stecker X23 Pin 2 (Blau) |  |
|  | 23 | Geber Außentemperatur | Blau-weiß | Stecker X23 Pin 4 (Blau-weiß) |  |
|  | 24 | Geber Bremsbelag | Gelb-rot | Geber Bremsbelag bzw. Masse |  |
|  | 25 | Kontrollschalter Scheibenwasser | Braun-gelb | Kontrollschalter Scheibenwasser bzw. Masse |  |
|  | 26 | Glühlampenkontrolle | Schwarz-gelb | Glühlampenkontrolle Pin 2 (Schwarz-gelb) oder offen lass |  |