| Noch ein Tipp: Die Kennzeichenleuchte hängt beim Corsa/Tigra mit an einer der beiden Abblendlichtlampen, da diese aber dann die CC Funktionen beeinflussen würde, müsst ihr das Kabel der Kennzeichenleuchte vor das Glühlampensteuergerät neu verlegen, sonst würde die kaputte Abblendlichtlampe überhaupt nicht bemerkt. Die Verkabelung des Glühlampensteuergerätes ist übrigens nicht ohne, bei falscher Verkabelung (z.B. Kennzeichenleuchte vergessen) kann es schnell zu merkwürdigen CC Fehlern kommen und die Fehlersuche ist dann mühsam, also überlegt es euch dreimal, ob ihr das in Angriff nehmen wollt… Hier die Belegung für die Glühlampenkontrolle: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pin | Funktion | Farbe |  |
|  | 1 | Ausgang Glühlampenkontrolle | zu MID Pin 1 Weiß-grün |  |
|  | 2 | Ausgang Glühlampenkontrolle | zu MID Pin 26 Schwarz-gelb |  |
|  | 3 | ----- | ----- |  |
|  | 4 | ----- | ----- |  |
|  | 5 | Masse | Braun |  |
|  | 6 | Hinter Sicherung Abblendlicht links | Gelb |  |
|  | 7 | Hinter Sicherung Abblendlicht rechts | Gelb |  |
|  | 8 | Lampe Bremslicht links | Schwarz-gelb |  |
|  | 9 | Lampe Rücklicht links | Grau-schwarz |  |
|  | 10 | Lampe Rücklicht rechts | Grau-rot |  |
|  | 11 | Hinter Sicherung Rücklicht links | Grau-schwarz |  |
|  | 12 | Hinter Bremslichtschalter | Schwarz-gelb |  |
|  | 13 | Hinter Sicherung Rücklicht rechts | Grau-rot |  |
|  | 14 | Lampe Abblendlicht links | Gelb |  |
|  | 15 | Lampe Abblendlicht rechts | Gelb |  |
|  | 16 | Lampe Bremslicht rechts | Schwarz-gelb |  |
| So, jetzt aber Zündung an und das MID strahlt hoffendlich zum ersten Mal in vollem Glanz. |  |  |  |  |