Der Lenkstockschalter: Das Auswechseln des serienmäßigen Lenkstockschalters gegen den neuen mit BC-Tasten ist schnell erledigt. Dazu schraubt man als erstes die Lenksäulenverkleidung ab. Als nächstes werden die beiden Rasthebel am Schalter zusammengedrückt und der Schalter nach außen weggezogen. Danach den Mehrfachstecker abziehen und den neuen Schalter in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Anmerkung: Der BC- Schalter entspricht dem Original 1:1 mit der Ausnahme, das es halt noch einen separaten Stecker für die BC Funktionen gibt, ansonsten ist er 100% gleich. Alternativ kann man sich auch zwei ganz normale Taster besorgen und die irgendwo im Auto platzieren, wenn der Lenkstockschalter nicht zur Verfügung steht (aber schöner ist es doch mit dem Original). Grundverkabelung MID: Da wir jetzt wissen, wo welches Kabel hin muss, können die abgeschnittenen Enden des X20 Steckers mit dem 0,75 Draht, Lötkolben und Schrumpfschlauch (soll ja auch ein paar Jahre halten) entsprechend verlängert werden (zum Diagnosestecker oder Tacho muss das Kabel entsprechend länger sein als zum X23 Stecker, dürfte klar sein). Wenn alle benötigten Kabel verlängert sind, geht´s an den Einbau.