Seite 1 von 18 Benötigtes Werkzeug: Kreuzschraubendreher Größe 1 und 2 Feiner Lötkolben mit (gutem) Lötzinn (1mm) Seitenschneider Spitzzange oder ähnliches Dremel Messgerät Zusätzlich benötigte Materialien: 1x Astra F oder G Bordcomputer (MID) mit Stecker 1x Scheibenwischerlenkstockschalter mit BC Tasten 1x Glühlampensteuergerät vom Astra F/G oder Kadett E (für Check Control) Geber für Scheibenwasser, Bremsen, Kühlflüssigkeit (ebenfalls Check Control) Pins von Diagnose- und Multifunktionssteckern (Astra, Vectra, Corsa, Tigra, LCD, etc.) Quetschverbinder oder ähnliches Schrumpfschlauch 5 – 10 Meter 0,5 - 0,75mm Litze (mehrere Farben sind gut, muss aber nicht sein) Kabelbinder Vorwort: Bordcomputer? Ja, hätte ich gerne, gibt es aber im Tigra / Corsa aber leider nicht... das Problem kennt wohl jeder. Ein TID ist zwar ganz nett, kann aber nur Datum, Uhrzeit und Temperatur anzeigen. Normalerweise findet man sich dann damit ab... bis man zufällig auf ein Bild des Astra Bordcomputers stößt. Warum ausgerechnet das MID vom Astra ? Weil durch die relativ nahe Verwandtschaft der alten Opel Modelle dieser von Abmessung und Form dem TID sehr ähnlich ist und somit quasi dazu gemacht, auch im Tigra zu passen.